ООО «АРКЕБУЗА»

www.dupl.ru

(499) 193 30 90

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

Дуплексное

переговорное

устройство

АДФ-24

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь двух абонентов в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема – передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и приема другого. Устройство предназначено для работы в условиях повышенных электромагнитных помех, в т.ч. на линии связи. При подключении рекомендуется использовать экранированный двухпроводный кабель для повышения помехозащищенности, экран заземлять. Устройство состоит из  активного и пассивного блоков. В активном блоке размещены  микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На тыльной части корпуса расположен выключатель питания. На верхней  части    расположен кнопочный выключатель связи и светодиодный индикатор. Если светодиод горит желтым цветом, то устройство находится в режиме ожидания. Он загорается зеленым цветом, когда устройство  включается на передачу

информации от активного блока на пассивный, и если светодиод загорается красным цветом, устройство переключается на передачу информации от пассивного блока на активный.

Со стороны активного блока, по индикатору “приём-передача” можно визуально контролировать переключение режимов устройства. В пассивном блоке размещены  только динамик и кнопка включения связи.

# Технические характеристики

Напряжение питания – через адаптер от сети 220 В

Диапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 6000 Гц

Звуковая мощность – 0,5 Вт

Длина кабеля – до 500 м

Диапазон температур -  -5…+40

Подготовка к работе

- Установить активный и пассивный блоки на рабочее место.

- Соединить блоки двухжильным кабелем.

- Переключатель  связи на пассивном блоке должен быть в отжатом положении, т. е. «связь выключена».

- Подключить сетевой адаптер к активному блоку.

- Подключить адаптер к сети 220 В.

- Включить питание, установив движковый переключатель в правое положение.                                                                                                    При нажатии кнопки на активном блоке должен загореться светодиод, если этого не происходит, нужно поменять полярность питания от сетевого адаптера.

Устройство готово к работе.

### Порядок работы

Если возникает необходимость проведения переговоров, нужно нажать на блоке кнопку. При этом раздастся сигнал вызова, как со стороны активного, так и пассивного блоков. После этого абонент со стороны другого блока включает связь, нажав на кнопку переключателя связи. Связь включается и можно вести переговоры.

По окончании переговоров связь может быть выключена. Если на                  обоих блоках связь все время включена, это может создать некоторые неудобства, связанные с проникновением различных звуков, голосов, как со стороны активного, так и пассивного блоков.

Если на каком-либо блоке связь уже включена, то при включении связи на другом блоке сигнал вызова не последует, и можно сразу вести переговоры.

Примечание: Для наиболее четкого переключения режимов «приема-передачи» необходимо говорить по очереди  (один абонент говорит, а другой слушает, и наоборот). При ведении переговоров желательно выключать другие источники речи,  например – радиоприемник, телевизор и т.д.

Комплект поставки

- Активный блок…....................................................... - 1 шт.

- Пассивный блок…. …………………........................ - 1 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

- Сетевой адаптер……………………………………. – 1 шт.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства - пожизненная гарантия (lifetime warranty). Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится при наличии механических и химических повреждений устройства, а также со следами самостоятельного ремонта.

Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство АДФ-24 соответствует технической документации ОК3.525.612 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.