ООО «АРКЕБУЗА»

www.dupl.ru

(499) 193 30 90

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

Дуплексное

переговорное

устройство

АДФ-26

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь двух абонентов в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема – передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и приема другого, либо наоборот.

Устройство состоит из  активного блока и пассивной мини-колонки, которые соединяются двухпроводным  кабелем. В активном блоке размещены  микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На тыльной части корпуса расположен выключатель питания. На верхней  части    расположен кнопочный выключатель связи и светодиодный индикатор «приём-передача».  Если светодиод горит желтым цветом, то устройство находится в режиме ожидания (каналы выключены). Он загорается зеленым цветом, когда устройство  включается на передачу

1

информации от активного блока на пассивную колонку, и если светодиод загорается красным цветом, устройство переключается на передачу информации от пассивной колонки  на активный блок.

Со стороны активного блока, по индикатору “приём-передача” можно визуально контролировать переключение режимов устройства. Пассивная колонка содержит только динамик с пластиковым диффузором, и кнопку вызова.

Пассивный блок может работать в жестких климатических условиях (повышенная влажность, резкие перепады температуры, агрессивная среда, соляной туман, условия крайнего севера и т. п.), а также в условиях сильных электромагнитных полей и наводок. При этом АДФ-26 не создает помех для работы окружающего оборудования и линий связи. Устройство предназначено для  установки в составе комплексов сильноточной аппаратуры и механизмов, например:

- в составе оборудования компьютерной томографии, рентгенкабинетах;

- в условиях крайнего севера, а также в лифтах, башенных кранах с прокладкой линий связи по каналам, содержащим сильноточные кабели;

- с прокладкой линий связи совместно с малосигнальными устройствами и комплексами, чувствительными к внешним электромагнитным помехам. Для обеспечения помехозащищенности необходимо применять экранированный кабель связи между блоками.

2

Технические характеристики

Напряжение питания – 12 В

Диапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 6000 Гц

Звуковая мощность – 0,5 Вт

Длина кабеля – до 150 м

Диапазон температур -  -15…+40 (активный блок),     -60…+50 (пассивная колонка)

Подготовка к работе

- Установить активный блок и пассивную колонку на рабочее место. Пассивную колонку можно устанавливать следующими способами:

- удалить защитную пленку с липкого слоя на нижней стенке, и  приклеить пассивную колонку к обезжиренной гладкой поверхности;

- отвернуть металлическую решетку и закрепить пластмассовый корпус двумя шурупами, решётку привернуть на место;

- удалить пластмассовый корпус и закрепить решётку двумя шурупами (врезной вариант крепления).

.         3

- Соединить активный блок и пассивную колонку двухжильным кабелем (желательно, экранированным).

- Подключить сетевой адаптер к активному блоку.

- Подключить адаптер к сети 220 В.

- Включить питание, установив движковый переключатель в правое

положение

При нажатии кнопки на активном блоке должен загореться светодиод, если этого не происходит, нужно поменять полярность на сетевом адаптере.    Устройство готово к работе

### Порядок работы

Если возникает необходимость проведения переговоров со стороны пассивной колонки, нужно нажать на ней кнопку. При этом раздастся сигнал вызова, как со стороны активного блока, так и пассивной колонки. После чего абонент со стороны активного блока включает связь, нажав на кнопку переключателя связи. Связь включается, и загорается светодиод. Если связь уже  включена, вызова не последует.

4

По окончании переговоров связь может быть выключена. Если связь все время включена, это может создать некоторые неудобства, связанные с проникновением различных звуков, голосов, как со стороны активного блока, так и пассивной колонки.

При необходимости ведения переговоров со стороны активного блока достаточно включить связь.

Примечание: Для наиболее четкого переключения режимов «приема-передачи» необходимо говорить по очереди  (один абонент говорит, а другой слушает ,и наоборот). При ведении переговоров желательно выключать другие источники речи,  например – радиоприемник, телевизор и т.д.

Комплект поставки

- Активный блок…....................................................... - 1 шт.

- Пассивная колонка …………………........................ - 1 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

- Сетевой адаптер……………………………………. – 1 шт.

5

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства - пожизненная гарантия (lifetime warranty). Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений устройства.

Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство АДФ-06 соответствует технической документации ОК3.525.612 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.

6