ООО «АРКЕБУЗА»

www.dupl.ru

(499) 193 30 90

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

Дуплексное

переговорное

устройство

ДПУ-24

Принцип работы и конструктивные

особенности устройства

Переговорное устройство обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь двух абонентов в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема – передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и приема другого, либо наоборот.

Устройство состоит из активного блока и пассивной мини-колонки, которые соединяются двухпроводным  кабелем с помощью контактной колодки. В активном блоке размещены  микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На тыльной части корпуса расположен выключатель питания. На верхней  части    расположен кнопочный выключатель микрофона и светодиодный индикатор «приём-передача».  Если светодиод горит желтым цветом, то устройство находится в режиме ожидания (каналы выключены). Он загорается зеленым цветом, когда устройство  включается на передачу

1

. информации от активного блока на пассивную колонку, и если светодиод загорается красным цветом, устройство переключается на передачу информации от пассивной колонки  на активный блок.

Со стороны активного блока, по индикатору “приём-передача” можно визуально контролировать переключение режимов устройства.

. Пассивная колонка содержит только пластиковый динамик и может работать в жестких климатических условиях (повышенная влажность, резкие перепады температуры, соляной туман, условия крайнего севера  и т. п.), а также в условиях сильных электромагнитных полей и наводок. При этом ДПУ-24 не создает помех для работы окружающего оборудования и линий связи. Устройство предназначено для  установки в составе комплексов сильноточной аппаратуры и механизмов, например:

- в составе оборудования компьютерной томографии, рентгенкабинетах;

- с прокладкой линий связи совместно с малосигнальными устройствами и комплексами, чувствительными к внешним электромагнитным помехам. Для обеспечения помехозащищенности необходимо применять экранированный кабель связи между блоками.

2

# Технические характеристики

Напряжение питания – 12 В

Диапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 6000 Гц

Звуковая мощность – 0,5 Вт

Длина кабеля – до 150 м (до 500 м при диаметре 0,5 мм)

Диапазон температур -  -15…+40 (акт. блок)

-60…+40 (пасс. колонка)

Подготовка к работе

- Установить блоки переговорного устройства на рабочее место таким образом, чтобы активный блок находился со стороны оператора (кассира, вахтера и т. п.), а пассивная колонка – со стороны клиента (посетителя, пациента).

- Соединить активный блок с пассивной колонкой с помощью двухпроводного кабеля. При использовании экранированного кабеля экран заземлить.

3.    Подключить сетевой адаптер к активному блоку.

3

4. Подключить адаптер к сети 220 В.

5. Включить питание, установив движковый переключатель в левое положение. При этом должен загореться светодиодный индикатор. Если индикатор не горит, необходимо поменять полярность клемм питания на адаптере.

6. Включить микрофон, кнопочный выключатель микрофона должен быть в нажатом положении.

Примечание. Пассивную колонку можно устанавливать следующими способами:

- удалить защитную пленку с липкого слоя на нижней стенке, и  приклеить пассивную колонку к обезжиренной гладкой поверхности;

- отвернуть металлическую решетку и закрепить пластмассовый корпус двумя шурупами, решётку привернуть на место;

- удалить пластмассовый корпус и закрепить решётку двумя шурупами (врезной вариант крепления).

## Порядок работы

Для наиболее эффективного ведения переговоров необходимо

4

следовать следующим рекомендациям:

-оператору говорить желательно в направлении активного блока на расстоянии до 1 м;

-если не слышны отдельные слова или фразы, нужно  говорить громче;

-если возникает самовозбуждение (свист), необходимо через отверстие в нижней части корпуса активного блока повернуть шлиц переменного резистора против часовой стрелки на угол, при котором самовозбуждение не возникает. Этим резистором можно установить требуемую громкость.

В режиме ожидания возможно проникновение отдельных звуков, не влияющих на нормальную работу устройства.

Комплект поставки

- Активный корпус....................................................... - 1 шт.

- Пассивная колонка..………..………........................ - 1 шт.

- Техническое описание и руководство

по эксплуатации......................................................... -1 шт.

- Сетевой адаптер……………………………………. –1 шт.

5

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства - пожизненная гарантия (lifetime warranty). Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится при наличии механических и химических повреждений устройства, следов самостоятельного ремонта.

Свидетельство о приемке

Дуплексное переговорное устройство ДПУ-04 соответствует технической документации ОК3.525.612 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК ____________

Дата выпуска – см. последние четыре цифры серийного номера.

6